ORD og NS navn:

Utførende entreprenør:

Prosjektleder og Arb.leder:

Montører/anleggsarb.:

|  | Ikke aktuelt | OK | Ikke OK |
| --- | --- | --- | --- |
| Er siste revisjon av nettstasjonstegninger overlevert til Elvias prosjektleder? |  |  |  |
| Er rommål i henhold iht.REN og til tegning? |  |  |  |
| Er drenshull i HD tettet? |  |  |  |
| Er vegger og tak malt med min 2 strøk, heldekkende og diffusjonsåpen hvit maling? |  |  |  |
| Er oljeoppsamlingskanten minimum 10 cm opp på vegg og under dør vanntett? |  |  |  |
| Er gulvet stålglattet? |  |  |  |
| Er gulv malt med 2 strøk epoxy, og 10 cm opp på vegg? |  |  |  |
| Er HS og LS gruber vanntett og utført i henhold til tegning? |  |  |  |
| Er trekkekroker montert i henhold til tegning? |  |  |  |
| Er ventilasjon i henhold til tegning? |  |  |  |
| Er utsparing for dør mot det fri minimum 1610 mm x 2700 mm? |  |  |  |
| Er dør(er) festet mekanisk i betong? |  |  |  |
| Har dør knob på utsiden av dør? |  |  |  |
| Når dør er opplåst skal fallen være inne slik at dør alltid står i åpen stilling når den er ulåst (Alternativt smekklås, dørpumpe og panikkbeslag) |  |  |  |
| Har passivt dørfelt luke for provisorisk kabel? |  |  |  |
| Er det etablert 2 dører for rom med lengde på over 10 meter? |  |  |  |
| Har dørene smekklås, rømningsbeslag og dørpumpe der det er krav til to dører? |  |  |  |
| Er utsparing for innvendig branndør minimum 910 mm x 2110 mm? |  |  |  |
| Er rister innstikssikre (lameller skal ikke kunne bøyes) og festet mekanisk i betong på innsiden? |  |  |  |
| Er evt. stålkonstruksjoner brannsikret? (R60 eller R90) |  |  |  |
| Er stålkonstruksjoner/deler, rister og dører jordet? |  |  |  |
| Er gjennomføringer mot andre rom branntett med samme brannkrav som vegg? Kabelbroer skal aldri føres gjennom brannskille. |  |  |  |
| Er brannkrav (EI 60 eller EI 90) på yttervegg over ventilasjonsrister ivaretatt? |  |  |  |
| Er rømningsvei merket med etterlysende skilt med tekst «UT» iht REN6002? |  |  |  |
| Er rømningsvei merket iht. REN8101? |  |  |  |
| Er nedfiringslukeluke komplett i henhold til spesifikasjon og vanntett? |  |  |  |
| Er belysning plassert utenfor sikkerhetsavstand og ha lysstyrke min 200 lux? |  |  |  |
| Er det min 150mm avstand fra UK rister og dørterskel til terreng? |  |  |  |
| Annet: |  |  |  |